# Abstandsflächenberechnung gem. § 8 LBauO für WEA des Typs Nordex N163, Nabenhöhe 164 m, Rotordurchmesser 163 m

Grenzabstand = (NH+RR*0,4637)*0,25 + (Ex² + RR²)1/2

Mit:

| NH | = | Nabenhöhe | = | 164,00 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RR | = | Rotorradius | = | 81,50 m |
| Ex | = | Exzentrizität | = | 3,9 m |

Aus diesen Werten ergibt sich ein Mindestgrenzabstand von

(gemessen ab Anlagenmittelpunkt): 						    132,04 m

Wiesbaden, 30.04.2020

ABO Wind AG

Timo Jené

Die Exzentrizität stellt die s.g. Außermittigkeit dar, welche den Abstand von der Lotsenkrechten im Mittelpunkt des Turms zum Mittelpunkt der Nabe angibt.